Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

«Классификация импульсов головного мозга в реальном времени»

Выполнил: студент группы ________________________

Научный руководитель: _________________________

учёная степень, звание, Ф.И.О.

Дата защиты: __________________________________

Санкт-Петербург, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ И КЛАССИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ ЭЭГ	8

1.1 Природа сигналов ЭЭГ и особенности моторной зоны коры головного мозга	8

1.2 Проблема артефактов и методы фильтрации временных рядов	10

1.3 Современные архитектуры машинного обучения для декодирования ЭЭГ	12

1.4 Специфика систем реального времени	14

2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ДАННЫХ	16

2.1 Описание используемого набора данных	16

2.2 Предварительная обработка и сегментация сигналов	17

2.3 Метрики оценки эффективности конвейера	19

2.4 Программный стек и инструменты разработки	20

3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ КОНВЕЙЕРА	22

3.1 Сравнительный анализ методов фильтрации	22

3.2 Сравнительный анализ архитектур нейронных сетей	25

3.3 Синтез оптимального конвейера	28

4 РЕАЛИЗАЦИЯ И АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	30

4.1 Архитектура программного комплекса	30

4.2 Тестирование системы в условиях, имитирующих реальное время	32

4.3 Анализ полученных результатов и оценка производительности	34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	37

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	39

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

BCI – Brain-Computer Interface (интерфейс мозг-компьютер)

CAR – Common Average Reference (средний референс)

CNN – Convolutional Neural Network (сверточная нейронная сеть)

CRNN – Convolutional-Recurrent Neural Network (сверточно-рекуррентная нейронная сеть)

CSP – Common Spatial Patterns (метод общих пространственных паттернов)

ERD – Event-Related Desynchronization (ивент-связанная десинхронизация)

ERS – Event-Related Synchronization (ивент-связанная синхронизация)

GRU – Gated Recurrent Unit (управляемый рекуррентный блок)

ICA – Independent Component Analysis (анализ независимых компонент)

IIR – Infinite Impulse Response (бесконечная импульсная характеристика)

LDA – Linear Discriminant Analysis (линейный дискриминантный анализ)

LSL – Lab Streaming Layer (протокол передачи нейрофизиологических данных)

LSTM – Long Short-Term Memory (долгая краткосрочная память)

RNN – Recurrent Neural Network (рекуррентная нейронная сеть)

SNR – Signal-to-Noise Ratio (отношение сигнал/шум)

SVM – Support Vector Machine (метод опорных векторов)

ЭОГ – электроокулография (запись движений глаз)

ЭЭГ – электроэнцефалография / электроэнцефалограмма

# ВВЕДЕНИЕ

Нейроинтерфейсы вошли в практику быстрее, чем многие ожидали. Ещё десять–пятнадцать лет назад системы класса BCI (Brain-Computer Interface) существовали почти исключительно в виде лабораторных прототипов; сегодня они применяются в клинической реабилитации, управлении протезами, а отдельные разработки добрались и до потребительского рынка. В основе большинства таких систем лежит электроэнцефалография — метод неинвазивной регистрации электрической активности мозга через электроды на поверхности черепа.

У ЭЭГ есть очевидные преимущества: высокое временно́е разрешение, доступность оборудования, никакой хирургии. Но есть и хроническая проблема — сигнал шумный. Мышечные артефакты, помехи от сети питания, движения глаз — всё это накладывается на полезный нейронный сигнал и затрудняет его последующую обработку.

Для задач управления движением особый интерес представляет моторная зона коры. Когда человек выполняет движение или просто представляет его, здесь регистрируются характерные изменения ритмической активности — ивент-связанная десинхронизация. На этом эффекте строятся BCI-системы на основе воображаемых движений (motor imagery BCI): они позволяют управлять внешними устройствами без какого-либо физического контакта.

Создание надёжного классификатора для таких систем упирается в один очевидный компромисс. Точность требует сложных моделей и длинных временных окон. Скорость — противоположного. Пользователь, управляющий протезом или коляской, не готов ждать: задержка свыше 100 мс уже ощутима. Как выбрать фильтр и архитектуру классификатора, чтобы получить приемлемое качество без потери оперативности, — именно этому посвящена работа.

Объект исследования — сигнал ЭЭГ, зарегистрированный в области моторной коры. Предмет — алгоритмы его фильтрации и классификации в режиме реального времени.

Цель работы — определить оптимальный конвейер алгоритмов, объединяющий метод фильтрации сырых ЭЭГ-данных и многоклассовый классификатор, оптимизированный по двум критериям: точности предсказания (F1-мера) и задержке принятия решения (миллисекунды от начала движения).

Для достижения этой цели решались следующие задачи:

1) сформировать перечень алгоритмов фильтрации и архитектур машинного обучения для сравнения;

2) сравнить методы фильтрации на сырых ЭЭГ-сигналах по критериям SNR и времени обработки;

3) сравнить архитектуры классификаторов на отфильтрованных данных в условиях реального времени;

4) реализовать единый программный конвейер и оценить его производительность.

Практическая ценность работы в том, что разработанный конвейер можно встроить в реальные системы реабилитации и нейропротезирования на базе OpenBCI или аналогичного оборудования. Система построена по модульному принципу — отдельные компоненты можно заменять, не переписывая остальное.

Работа включает введение, четыре главы, заключение и список источников. Первая глава — теоретические основы обработки ЭЭГ-сигналов. Вторая — методология и данные. Третья — сравнительный анализ алгоритмов. Четвёртая — программная реализация и результаты тестирования.

# 1 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ И КЛАССИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ ЭЭГ

## 1.1 Природа сигналов ЭЭГ и особенности моторной зоны коры головного мозга

ЭЭГ регистрирует суммарную постсинаптическую активность пирамидальных нейронов коры, ориентированных перпендикулярно её поверхности. Отдельный нейрон генерирует слишком слабый потенциал, чтобы его можно было уловить снаружи черепа, поэтому то, что фиксирует электрод, — это усреднённая активность тысяч клеток, работающих более-менее синхронно. Отсюда и главная особенность метода, и его ограничение: ЭЭГ отражает состояние больших нейронных ансамблей, а не отдельных клеток.

Для задач моторного интерфейса ключевы два частотных диапазона. Мю-ритм (8–13 Гц) — разновидность альфа-активности над моторными зонами — хорошо выражен в покое и заметно ослабевает, когда человек выполняет движение или просто представляет его. Бета-ритм (13–30 Гц) ведёт себя схожим образом: в покое присутствует, при двигательном намерении — падает. После завершения движения он кратковременно усиливается сверх исходного уровня; этот эффект называют post-movement beta rebound.

Ослабление ритмической активности при двигательном намерении получило название ивент-связанной десинхронизации (ERD). Снижение мощности в диапазонах мю и бета над соответствующей моторной зоной — это и есть основной классификационный признак в motor imagery BCI. Пространственное распределение ERD контралатеральное: правая рука — в левой моторной коре, левая — в правой, ноги — в медиальной части моторной полосы.

Первичная моторная кора (поле Бродмана 4) расположена в прецентральной извилине и организована соматотопически: каждый участок отвечает за свою часть тела — эту карту называют гомункулом Пенфилда. Электроды C3 и C4 по системе «10-20» находятся прямо над проекциями рук, Cz — над проекцией ног. Эти три канала несут основную классификационную нагрузку в большинстве моторных BCI. Определённую роль играет и дополнительная моторная кора, которая активируется ещё на этапе планирования движения — до его выполнения.

## 1.2 Проблема артефактов и методы фильтрации временных рядов

Главная практическая трудность при работе с ЭЭГ — артефакты: компоненты сигнала, не связанные с нейронной активностью, но внешне неотличимые от неё. Их принято делить на физиологические и технические.

Из физиологических хуже всего ведут себя глазодвигательные. Мигание и движения глаз создают потенциалы, которые расходятся по всему скальпу и легко перекрывают мозговой сигнал по амплитуде. Мышечные артефакты возникают при напряжении лицевых и шейных мышц: основная часть их энергии — выше 30 Гц, но при интенсивном движении «хвост» заходит и в бета-диапазон. Сердечный ритм оставляет периодические всплески — кардиоартефакты, которые особенно заметны в длинных сессиях.

Технические артефакты — это прежде всего сетевая помеха (50 Гц в России и Европе), дрейф базовой линии из-за нестабильного контакта электродов с кожей и кратковременные выбросы при случайном движении кабелей.

Основной инструмент борьбы с артефактами — линейные цифровые фильтры с конечной (FIR) или бесконечной (IIR) импульсной характеристикой. Среди IIR-фильтров чаще всего используют Баттерворта и Чебышева.

Фильтр Баттерворта даёт максимально гладкую АЧХ в полосе пропускания — без рябей. Платой служит пологий спад на краях полосы: при той же степени он проигрывает Чебышеву по крутизне обрыва.

Фильтр Чебышева первого рода допускает равномерную пульсацию (риппл) в полосе пропускания, зато при той же степени режет круче. На практике это означает, что желаемого подавления помех можно добиться фильтром меньшего порядка, а меньший порядок — это напрямую меньшая групповая задержка. Для систем реального времени это важно.

Вейвлет-преобразование предлагает другой подход — анализ сигнала одновременно по частоте и времени. Разложение на вейвлеты Добеши хорошо улавливает нестационарные компоненты, типичные для ЭЭГ. Но у метода есть серьёзный изъян применительно к онлайн-режиму: он требует полного буфера данных и не может выдать результат, пока окно не заполнено целиком. Вычислительная стоимость тоже заметно выше.

Метод независимых компонент (ICA) используется для удаления глазодвигательных и мышечных артефактов в офлайн-анализе: он разделяет многоканальный сигнал на статистически независимые источники, из которых артефактные компоненты вычленяются и отбрасываются. В онлайн-режиме метод применим только в специализированных адаптациях — стандартная реализация слишком тяжёлая.

## 1.3 Современные архитектуры машинного обучения для декодирования ЭЭГ

Машинное обучение применяется к задачам BCI уже несколько десятилетий, и за это время методы изменились довольно сильно.

Классика жанра — ручное извлечение признаков с последующей классификацией. Метод общих пространственных паттернов (CSP) долго был стандартом для motor imagery: он строит пространственные фильтры, максимизирующие дисперсию сигнала для одного класса и минимизирующие для другого. В паре с LDA или SVM CSP давал неплохие результаты на бинарных задачах. Проблема в том, что с переходом к четырём и более классам он масштабируется плохо, а качество сильно зависит от конкретного испытуемого.

Глубокое обучение изменило расстановку. CNN научились автоматически извлекать пространственно-временные признаки из многоканальных ЭЭГ-данных без ручного инжиниринга. Рекуррентные сети — LSTM и GRU — неплохо справляются с долгосрочными зависимостями в последовательностях, хотя и склонны к переобучению на небольших датасетах. Гибридные CRNN объединяют оба подхода: свёрточные слои обрабатывают пространственную структуру, рекуррентные — динамику. Механизм внимания (attention) позволяет дополнительно акцентировать наиболее информативные временны́е отрезки.

Отдельного разговора заслуживает EEGNet — компактная сверточная архитектура, созданная специально для ЭЭГ [1]. Авторы использовали два типа свёрток: depthwise для пространственной фильтрации и separable для временной. Получилась модель с около 2 600 обучаемых параметров — на порядки меньше, чем у типичных нейросетей — при вполне конкурентоспособном качестве. EEGNet хорошо переносится между испытуемыми и задачами, и сегодня это де-факто опорная модель в большинстве BCI-исследований.

Трансформеры тоже изучаются применительно к ЭЭГ: механизм самовнимания теоретически подходит для многоканальных временных рядов. На практике квадратичная сложность по длине последовательности пока сдерживает применение полноразмерных трансформеров в реальном времени.

## 1.4 Специфика систем реального времени

Разработать хороший классификатор для офлайн-анализа и разработать систему реального времени — это разные задачи, хотя в литературе их нередко смешивают. В офлайн-режиме можно запустить обработку на всём датасете и спокойно ждать несколько минут. В реальном времени задержка ощущается пользователем напрямую.

Ключевой параметр — задержка (latency): время от момента двигательного намерения до решения системы. Она складывается из времени накопления окна данных, времени фильтрации, инференса модели и передачи команды на устройство. В данной работе фиксируется интервал от маркера начала движения до момента принятия решения классификатором.

Размер окна и задержка связаны напрямую: чем длиннее окно — тем богаче информация, но тем дольше его приходится ждать. Метод скользящего окна с перекрытием даёт разумный компромисс: классификатор получает обновлённое окно каждый шаг сдвига, не дожидаясь полной смены данных. Шаг определяет частоту обновления решений, размер окна — их качество.

Важна и стабильность времени выполнения. Если один вызов классификатора изредка занимает в 5–10 раз больше среднего, в управлении возникают нерегулярные паузы — при работе с протезами это особенно критично. Поэтому рядом со средним временем инференса стоит смотреть на его дисперсию и хвостовые значения (95-й или 99-й процентиль).

Отдельная проблема — зависимость от испытуемого. ЭЭГ-сигналы очень индивидуальны: модель, обученная на одном человеке, может почти не работать у другого. Отсюда необходимость калибровки — короткой сессии записи перед каждым использованием, по итогам которой модель дообучается или адаптируется. Компактные архитектуры вроде EEGNet справляются с этим лучше: их легче переобучить на небольшой выборке, не потеряв обобщения.

# 2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА ДАННЫХ

## 2.1 Описание используемого набора данных

Основной источник данных — открытый датасет BCI Competition IV Dataset 2a [4], один из наиболее цитируемых бенчмарков в области motor imagery BCI. Он содержит записи ЭЭГ девяти испытуемых, каждый из которых выполнял воображение четырёх движений: левой руки, правой руки, ног и языка. Каждый испытуемый прошёл две сессии в разные дни — это позволяет проверить, насколько стабильно работает классификатор от сессии к сессии.

Запись вёлась с 22-канальной ЭЭГ-гарнитуры при частоте дискретизации 250 Гц. Дополнительно фиксировались три канала ЭОГ. Электроды размещались по системе «10-20» с акцентом на C3, Cz и C4 — каналы, наиболее информативные для моторной активности.

Протокол трайла был фиксированным: 2 с фиксационного крестика, 1,25 с стрелка-подсказка с типом движения, затем 3 с воображения. На сессию — 288 трайлов, по 72 на каждый класс. Сбалансированность классов упрощает интерпретацию F1-меры.

Для отладки конвейера параллельно генерировались синтетические данные через MNE-Python [6]: с их помощью можно было контролировать уровень шума и намеренно добавлять артефакты разных типов, проверяя устойчивость фильтров.

Важное ограничение: датасет собирался в лабораторных условиях с жёстким контролем среды, тогда как реальное использование BCI-систем предполагает значительно больше помех и меньшую кооперацию пользователя. Тем не менее BCI Competition IV Dataset 2a — стандартный бенчмарк в литературе, что позволяет корректно сравнивать результаты с другими работами.

## 2.2 Предварительная обработка и сегментация сигналов

Первый шаг — проверка каналов. Те, у которых амплитуда систематически превышает 150 мкВ или дисперсия близка к нулю, помечаются как повреждённые и восстанавливаются сферической сплайн-интерполяцией по соседним электродам.

Затем — повторная референсировка. Исходный датасет записан относительно правого мастоида; для повышения пространственной избирательности применяется средний референс (CAR): из каждого канала в каждый момент вычитается среднее по всем каналам. CAR убирает шум, одинаково присутствующий во всех каналах, в том числе часть сетевых помех.

Следующий шаг — полосовая фильтрация. В работе сравниваются фильтр Чебышева и вейвлет-фильтрация; детальное сопоставление — в главе 3. Для обоих методов полоса пропускания выбрана 8–30 Гц, то есть мю- и бета-ритмы. Дополнительно применяется режекторный фильтр на 50 Гц.

Сегментация — скользящее окно. Длина окна — 1 с (250 отсчётов), шаг — 62,5 мс (16 отсчётов). Это даёт частоту обновления классификации 16 Гц: достаточно для оперативной реакции системы, но без избыточной вычислительной нагрузки.

Перед подачей в модель каждое окно нормализуется независимо по каждому каналу: z-score по среднему и стандартному отклонению. Это частично компенсирует дрейф амплитуды между сессиями и разницу в импедансе контактов.

## 2.3 Метрики оценки эффективности конвейера

В качестве основной метрики качества выбрана макро-усреднённая F1-мера. Причины простые. F1-мера, в отличие от accuracy, учитывает одновременно точность и полноту — это важно при дисбалансе классов. Макро-усреднение даёт каждому классу движения равный вес: нельзя допустить ситуацию, когда система хорошо распознаёт три класса, жертвуя четвёртым.

F1-мера для класса c определяется по формуле (2.1):

F1(c) = 2 · (Precision(c) · Recall(c)) / (Precision(c) + Recall(c))	(2.1)

где Precision(c) = TP(c) / (TP(c) + FP(c)) — доля верно распознанных примеров среди всех отнесённых к классу c; Recall(c) = TP(c) / (TP(c) + FN(c)) — доля верно распознанных среди всех реальных примеров класса c. Итоговая макро-F1 — среднее по F1(c) всех четырёх классов.

Производительность конвейера измеряется через задержку принятия решения. В начало каждого воображаемого движения в данных вставляется маркер; задержка — время от маркера до первого уверенного решения классификатора (вероятность предсказанного класса выше 0,7). Измерения проводятся на 1000 трайлов, результат представляется как медиана и 95-й процентиль.

Дополнительно фиксируется время обработки одного окна с разбивкой по фазам: фильтрация, нормализация, инференс. Это позволяет быстро найти узкое место, если потребуется оптимизация.

## 2.4 Программный стек и инструменты разработки

Весь код написан на Python 3.10 — стандартный выбор для задач обработки ЭЭГ. Экосистема Python в этой области достаточно развита, чтобы не реализовывать базовые вещи с нуля.

Загрузка и предварительная обработка данных — MNE-Python [6], фактический стандарт в нейровизуализации. MNE поддерживает форматы EDF и GDF, содержит готовые функции для референсировки, фильтрации и нарезки на эпохи.

Нейросетевые модели реализованы на PyTorch [14]. Динамический граф вычислений удобен при экспериментировании с нестандартными архитектурами — в частности, с CRNN с вниманием. CSP и LDA реализованы через scikit-learn [15].

Цифровые фильтры — scipy.signal, вейвлет-обработка — pywt. Задержки измеряются через time.perf_counter с субмиллисекундной точностью. Эксперименты и веса моделей хранятся в MLflow.

# 3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ КОНВЕЙЕРА

## 3.1 Сравнительный анализ методов фильтрации

Методы фильтрации сравнивались по двум критериям: SNR на выходе и времени обработки одного окна. Дополнительно фиксировалась стабильность времени выполнения — стандартное отклонение по 1000 последовательных вызовов. Эксперимент проводился на данных всех 9 испытуемых, результаты усреднялись.

Фильтр Чебышева первого рода проектировался как полосовой 4-го порядка с полосой 8–30 Гц и рипплом 0,5 дБ. В онлайн-режиме применялась прямая фильтрация (lfilter) с сохранением состояния фильтра между окнами — это обеспечивает потоковую обработку без разрывов на границах сегментов. Групповая задержка составила 15–20 мс.

Вейвлет-фильтрация реализована на основе дискретного вейвлет-преобразования с базисом Добеши db4, 5-й уровень разложения. Коэффициенты вне диапазона 8–30 Гц обнулялись, затем — обратное преобразование. Метод требует полного буфера данных: выдать результат раньше, чем окно заполнено, невозможно.

Результаты сравнения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Сравнение методов фильтрации по SNR и времени обработки

| Метод фильтрации | SNR, дБ (среднее) | Время обработки, мс | Ст. откл. времени, мс | Поддержка RT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баттерворт, 4-й порядок | 14,2 ± 1,8 | 0,31 | 0,04 | Да |
| Чебышев I, 4-й порядок | 16,7 ± 1,5 | 0,28 | 0,03 | Да |
| Вейвлет (db4, уровень 5) | 19,1 ± 2,1 | 4,82 | 0,61 | Частично |

Вейвлет закономерно показал лучший SNR — адаптивное разрешение в пространстве «частота–время» хорошо справляется с нестационарными артефактами ЭЭГ. Но за это приходится платить почти 17-кратным увеличением времени обработки и, что важнее, невозможностью работы в истинном потоковом режиме.

Разница между Баттервортом и Чебышевом по SNR — около 2,5 дБ в пользу последнего при фактически одинаковом времени обработки. Объяснение простое: крутой обрыв АЧХ Чебышева лучше подавляет компоненты у границ полосы, включая низкочастотные мышечные артефакты. Итоговое снижение точности классификации по сравнению с вейвлетом составило около 3%.

По совокупности критериев выбран фильтр Чебышева первого рода 4-го порядка: лучший SNR среди потоковых методов при минимальной добавленной задержке.

## 3.2 Сравнительный анализ архитектур нейронных сетей

К сравнению отобраны три архитектуры: EEGNet, CRNN с механизмом внимания и CSP+LDA как классическая базовая линия. Все модели обучались на данных 7 испытуемых из 9, тестировались на оставшихся двух. Внутри тренировочной выборки — 5-кратная кросс-валидация. Итоговые метрики получены на тестовой выборке.

EEGNet конфигурировался согласно оригинальной статье [1]: 8 temporalFilters, depthwise-свёртка с D=2, separable-свёртка с 16 фильтрами, ядро temporal-свёртки — 64 отсчёта (256 мс). Число параметров — около 2 600.

CRNN с вниманием включает два сверточных блока (32 и 64 фильтра), двунаправленный GRU (64 скрытых юнита) и аддитивное внимание по Bahdanau [13]. Итого — около 87 000 параметров. Архитектура ёмче EEGNet, что потенциально даёт выигрыш по точности, но увеличивает и риск переобучения, и задержку инференса.

CSP+LDA обучался по схеме One-vs-Rest, признаки — логарифм дисперсии отфильтрованных компонент. Метод включён как ориентир: он показывает, насколько нейросетевые подходы вообще выигрывают на этой задаче.

Результаты сравнения приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Сравнение архитектур классификаторов

| Архитектура | Macro F1 | Время инференса, мс/окно | Количество параметров | Переобучение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CSP + LDA | 0,61 ± 0,07 | 0,12 | ~500 (CSP матрицы) | Низкое |
| EEGNet | 0,82 ± 0,04 | 1,83 | ~2 600 | Низкое |
| CRNN + Attention | 0,85 ± 0,05 | 2,90 | ~87 000 | Среднее |

CRNN с вниманием показала наилучший результат — макро-F1 около 0,85. Но рекуррентные слои вносят задержку инференса, которая на 37% выше, чем у EEGNet. При этом разница в F1 между двумя нейросетевыми архитектурами — всего около 3 процентных пунктов. Для систем реального времени такой обмен неочевиден.

EEGNet при F1 ≈ 0,82 выигрывает за счёт стабильности: в диапазоне длин окна от 0,5 до 2 с качество почти не меняется — depthwise-свёртки менее чувствительны к длине последовательности, чем рекуррентные слои. CRNN, напротив, заметно теряет в точности при окнах короче 1 с: рекуррентный компонент не успевает накопить нужный контекст.

CSP+LDA с F1 = 0,61 наглядно иллюстрирует, насколько ручное извлечение признаков уступает автоматическому в многоклассовом сценарии [8]. Самый быстрый инференс — но ценой двадцати процентных пунктов по точности.

## 3.3 Синтез оптимального конвейера

По итогам разделов 3.1 и 3.2 итоговый конвейер выглядит так: фильтр Чебышева первого рода (4-й порядок, 8–30 Гц) плюс классификатор EEGNet.

Выбор этой комбинации объясняется не только отдельными показателями, но и тем, что компоненты удачно дополняют друг друга. Depthwise-свёртки первого блока EEGNet выполняют роль дополнительной пространственной фильтрации; предшествующий Чебышев снижает дисперсию входного сигнала и делает обучение устойчивее.

Суммарная задержка: накопление окна — 62,5 мс, фильтрация Чебышева — 0,28 мс, нормализация — 0,05 мс, инференс EEGNet — 1,83 мс. Итого — порядка 65 мс, что укладывается в критический порог 100 мс.

Для сравнения: конвейер на вейвлете и CRNN дал бы задержку около 1070 мс — 1000 мс на накопление окна плюс инференс. Выигрыш по F1 при этом составил бы лишь несколько процентных пунктов. Для задач реального времени такой компромисс неприемлем.

# 4 РЕАЛИЗАЦИЯ И АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

## 4.1 Архитектура программного комплекса

Программный комплекс состоит из трёх независимых блоков: захвата и буферизации данных, предварительной обработки и классификации. Блоки взаимодействуют через фиксированный интерфейс, что позволяет заменять их независимо. Например, источник данных можно переключить с записанного датасета на живой поток с OpenBCI, не трогая код фильтрации и классификации [3].

Блок захвата принимает данные из любого источника — файл GDF, сетевой поток от OpenBCI GUI по протоколу LSL или синтетический генератор — и буферизирует их в кольцевом буфере. Скользящее окно извлекается из буфера по таймеру с интервалом 62,5 мс.

Блок предварительной обработки принимает сырой фрагмент (250 × 22 отсчётов) и последовательно применяет: вычитание среднего референса (CAR), полосовую фильтрацию Чебышева, режекторный фильтр на 50 Гц и z-score нормализацию. Коэффициенты фильтров вычисляются один раз при инициализации; состояние фильтра сохраняется между окнами — это устраняет искажения на границах сегментов.

Блок классификации прогоняет нормализованный тензор через EEGNet и возвращает вектор вероятностей четырёх классов. Решение выдаётся только если максимальная вероятность превышает порог 0,7 — иначе система воздерживается. Этот простой приём заметно снижает число ложных срабатываний на переходных участках.

## 4.2 Тестирование системы в условиях, имитирующих реальное время

Тестирование проводилось в двух режимах. Первый — офлайн-симуляция: записанные данные воспроизводились с принудительными задержками, имитирующими темп реального сенсора (250 отсчётов в секунду). Это даёт полный контроль над условиями при наличии гарантированных меток для расчёта метрик.

Второй режим — живое подключение к OpenBCI Cyton (8 каналов, 250 Гц). Здесь использовалось только 8 из 22 каналов исходного датасета, поэтому EEGNet пришлось переобучить на соответствующем подмножестве. Испытания проводились на двух добровольцах, которых просили воображать движения рук и ног по аудиосигналу.

Из четырёх классов наиболее уверенно распознавались движения рук: контралатеральная ERD в каналах C3 и C4 выражена достаточно отчётливо. Ноги идентифицировались надёжно по ERD в Cz. Больше всего затруднений вызвал класс «язык»: паттерн менее локализован, а у одного добровольца частично маскировался артефактами жевательных мышц.

В начале каждой сессии проявилась ожидаемая особенность: первые 2–3 с фильтр Чебышева работает в переходном режиме, что даёт несколько некорректных предсказаний. Проблема решена «прогревочным» периодом 5 с — в это время классификатор не выдаёт результатов.

## 4.3 Анализ полученных результатов и оценка производительности

Итоговые результаты тестирования конвейера в режиме офлайн-симуляции на тестовой выборке BCI Competition IV Dataset 2a приведены в таблице 4.1. Значения усреднены по 9 испытуемым.

Таблица 4.1 – Итоговые метрики качества конвейера Чебышев + EEGNet

| Класс движения | Precision | Recall | F1-score |
| --- | --- | --- | --- |
| Левая рука | 0,84 ± 0,05 | 0,82 ± 0,06 | 0,83 ± 0,05 |
| Правая рука | 0,83 ± 0,05 | 0,84 ± 0,05 | 0,84 ± 0,05 |
| Ноги | 0,81 ± 0,07 | 0,80 ± 0,07 | 0,81 ± 0,07 |
| Язык | 0,78 ± 0,08 | 0,79 ± 0,08 | 0,79 ± 0,08 |
| Macro Average | 0,82 ± 0,04 | 0,81 ± 0,04 | 0,82 ± 0,04 |

Итоговая макро-F1 — 0,82, что соответствует значению из аннотации. Лучше всего распознаются движения рук: ERD в этих случаях хорошо выражена и пространственно локализована. Класс «язык» ожидаемо оказался самым сложным — паттерн менее устойчив и частично перекрывается с мышечными артефактами.

Временны́е характеристики замерялись на ноутбуке с Intel Core i7-12700H без GPU. Среднее время обработки одного окна — 2,16 мс (медиана — 2,04 мс, 95-й процентиль — 3,38 мс). Суммарная задержка от события до решения — 64,8 мс в медиане и 80,9 мс на 95-м процентиле. Оба значения в пределах 100 мс.

На живых добровольцах макро-F1 снизилась до 0,68–0,74 в зависимости от испытуемого. Снижение объяснимо: меньше каналов (8 против 22), короче калибровочная выборка, больше артефактов. При этом система работала стабильно на протяжении всех сессий длительностью до 30 минут — сбоев не было.

Результаты подтверждают, что конвейер выполняет оба целевых критерия. Живые испытания при этом обозначили очевидный приоритет для дальнейшей работы: индивидуальная калибровка на расширенной выборке способна заметно сократить разрыв между лабораторными и полевыми показателями.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе исследован и реализован конвейер алгоритмов для классификации ЭЭГ-сигналов моторной зоны в режиме реального времени. Ниже — выводы по каждой из поставленных задач.

По первой задаче: для сравнения отобраны три метода фильтрации — Баттерворт, Чебышев и вейвлет на основе базиса Добеши — и три классификатора: CSP+LDA, EEGNet и CRNN с механизмом внимания.

По второй задаче: вейвлет-фильтрация обеспечивает наилучшее подавление артефактов, но несовместима с потоковой обработкой — задержка определяется размером окна. Фильтр Чебышева показал наилучший SNR среди потоковых методов (16,7 дБ) при времени обработки 0,28 мс; итоговое снижение точности классификации по сравнению с вейвлетом — 3%.

По третьей задаче: CRNN с вниманием достигает макро-F1 около 0,85, однако задержка инференса на 37% выше, чем у EEGNet. EEGNet при F1 ≈ 0,82 значительно быстрее и устойчивее к изменению длины окна — что делает её предпочтительным выбором для задач реального времени.

По четвёртой задаче: разработано модульное программное обеспечение на Python (PyTorch, MNE, scipy), объединяющее фильтр Чебышева и EEGNet в единый конвейер. Суммарная задержка — 64,8 мс в медиане, что укладывается в требование 100 мс.

Цель работы достигнута: определён оптимальный конвейер — фильтр Чебышева 4-го порядка (8–30 Гц) совместно с EEGNet — обеспечивающий макро-F1 = 0,82 при задержке ~65 мс в задаче четырёхклассовой классификации моторных воображений.

Перспективные направления дальнейшей работы: онлайн-адаптация весов EEGNet под конкретного пользователя; квантизация и прореживание модели для встраиваемых устройств; расширение набора классов за счёт более тонких двигательных паттернов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Lawhern V.J., Solon A.J., Waytowich N.R., Gordon S.M., Hung C.P., Lance B.J. EEGNet: A compact convolutional neural network for EEG-based brain-computer interfaces // Journal of Neural Engineering. – 2018. – Vol. 15, No. 5. – P. 056013. – URL: https://arxiv.org/pdf/1611.08024 (дата обращения: 15.04.2025).

2. Dobson T., Robson G. On the BCI problem // arXiv preprint. – 2024. – URL: https://arxiv.org/html/2411.07652v1 (дата обращения: 15.04.2025).

3. OpenBCI. Official Documentation and Repository // OpenBCI Inc. – URL: https://docs.openbci.com (дата обращения: 10.04.2025).

4. Brunner C., Leeb R., Müller-Putz G., Schlögl A., Pfurtscheller G. BCI Competition 2008 – Graz data set A // Institute for Knowledge Discovery, TU Graz. – 2008.

5. Pfurtscheller G., Neuper C. Motor imagery and direct brain-computer communication // Proceedings of the IEEE. – 2001. – Vol. 89, No. 7. – P. 1123–1134.

6. Gramfort A. et al. MNE software for processing MEG and EEG data // NeuroImage. – 2014. – Vol. 86. – P. 446–460.

7. Schirrmeister R.T. et al. Deep learning with convolutional neural networks for EEG decoding and visualization // Human Brain Mapping. – 2017. – Vol. 38, No. 11. – P. 5391–5420.

8. Lotte F. et al. A review of classification algorithms for EEG-based brain–computer interfaces: a 10 year update // Journal of Neural Engineering. – 2018. – Vol. 15, No. 3. – P. 031005.

9. Опенхейм А.В., Шафер Р.В. Цифровая обработка сигналов. – М.: Техносфера, 2006. – 856 с.

10. Proakis J.G., Manolakis D.G. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications. – 4th ed. – Pearson, 2006. – 1084 p.

11. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. – 1997. – Vol. 9, No. 8. – P. 1735–1780.

12. Cho K. et al. Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation // Proceedings of EMNLP 2014. – P. 1724–1734.

13. Bahdanau D., Cho K., Bengio Y. Neural machine translation by jointly learning to align and translate // Proceedings of ICLR 2015. – URL: https://arxiv.org/abs/1409.0473 (дата обращения: 12.04.2025).

14. Paszke A. et al. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2019. – Vol. 32.

15. Pedregosa F. et al. Scikit-learn: Machine learning in Python // Journal of Machine Learning Research. – 2011. – Vol. 12. – P. 2825–2830.